UM MODELO INTEGRADO ECONOMÉTRICO+INSUMOPRODUTO PARA PREVISÃO DE LONGO PRAZO DA DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL

1 INTRODUÇÃO

Os produtos combustíveis são importante fonte de energia para as economias modernas. Suas principais utilizações ocorrem nos setores de transporte e geração térmica de eletricidade, havendo aplicações também em diversas atividades industriais. Em muitos países desenvolvidos, o consumo de combustíveis é mais ou menos dividido entre atividades de transporte e geração elétrica, mas no caso brasileiro, devido à forte participação da hidroeletricidade na matriz energética, o setor de transportes é o principal consumidor de combustíveis. Segundo dados do Balanço Energético Nacional (BEN) para 2007 (EPE, 2008), dos cerca de 135 milhões de tep de energia secundária consumidos pela economia, 56,2% ou 76,7 milhões de tep corresponderam a consumo de combustíveis. Dessa magnitude, cerca de 73% foram absorvidos pelo setor de transporte, sendo que 67% apenas pelo modal rodoviário.

No montante consumido de combustíveis, desempenham papel importante os derivados do petróleo (em especial óleo diesel, óleos combustíveis e gasolina) que juntos respondem por 83% do total consumido. Em que pese às recentes e sucessivas descobertas de novas jazidas de petróleo no subsolo brasileiro, as oscilações nos preços internacionais deste insumo energético e, sobretudo, os aspectos ambientais negativos decorrentes do uso (“queima”) de seus derivados vêm tornando cada vez mais relevantes esforços de redução do consumo de derivados do petróleo e sua substituição por combustíveis provenientes de outras fontes não fosseis. A magnitude e a orientação desses esforços dependem em boa parte do comportamento esperado do mercado de combustíveis, não só a curto mas também a médio e longoprazos. Antever a dinâmica futura desse mercado é fundamental para as atividades de gestão e planejamento do suprimento de combustíveis para a economia, bem como para a formulação mais ampla de políticas e estratégias energéticas a longo prazo para o país.

Motivado por esse contexto, este artigo apresenta um modelo para previsão de longo prazo da demanda de combustíveis no Brasil. O modelo foi construído a partir da integração de um modelo econométrico com um modelo de insumo produto híbrido e permite realizar previsões anuais para quatro tipos de combustíveis: óleo diesel, óleos combustíveis, gasolina e álcool, que responderam por 85% do total de combustíveis consumidos em 2007 (BEN, 2008). A abordagem de construção de modelos EC+IP é relativamente incipiente na literatura, mas sua utilização vem sendo crescente. Em um survey sobre modelos EC+IP, Rey (2000) aponta que uma motivação para isso tem sido a capacidade de tais modelos funcionarem de forma complementar ou concorrente com modelos de equilíbrio geral computável e, também, por apresentarem um melhor desempenho preditivo em vários casos. No contexto brasileiro, após experiências iniciais como os trabalhos de Guilhoto et al (1998), Azzoni e Kadotta (2001) e IPLANCE (2001), alguns trabalhos novos vêm surgindo, como é o caso de Mattos et al (2008), Souza (2008) e Ferreira et al (2009).

O modelo EC+IP aqui construído baseiase na versão apresentada por Mattos et al (2008), mas introduz alguns avanços em relação a esta. O modelo daqueles autores é desenvolvido para a economia brasileira, admite n setores econômicos e apenas um setor energético. O modelo econométrico considera poucas variáveis e o modelo de insumoproduto usa uma matriz tradicional. Também não foram feitos testes preditivos.  Por sua vez, o modelo EC+IP aqui apresentado, embora também seja para a economia brasileira, admite vários setores energéticos, seu modelo econométrico considera um número bem maior de variáveis (endógenas e exógenas) e seu modelo de insumoproduto é baseado numa matriz híbrida de insumoproduto. Além disso, no intuito de verificar a capacidade preditiva antes de se realizar as previsões futuras, foram feitos teses preditivos com o modelo EC e com o modelo integrado EC+IP, incorporandose na implementação desses testes parâmetros de calibragem para melhor ajustar o desempenho preditivo.

Para apresentar o modelo, sua construção e as previsões condicionais à cenários feitas com o mesmo para 20082010, este artigo está organizado da seguinte forma. Além da introdução, a seção 2 apresenta uma revisão da literatura sobre modelos integrados de tipo EC+IP.  A seção 3 apresenta as equações teóricas do modelo EC+IP aqui desenvolvido e alguns indicadores usados na sua construção. A seção 4 descreve a base de dados utilizada. A seção 5 apresenta e discute os resultados empíricos da construção do modelo, bem como as previsões condicionais à cenários para 20082010. A seção 6 apresenta as conclusões.

2 LITERATURA SOBRE MODELOS EC+IP

Um modelo é dito integrado se combina mais de uma metodologia em sua construção. Segundo Rey (2000), a principal motivação para se construir um modelo EC+IP decorre das restrições que cada componente (econométrico ou insumo-produto) apresenta quando usado isoladamente, existindo basicamente três formas pelas quais modelos EC podem ser integrados com modelos IP: a) ligação (linking): um dos módulos (EC ou IP) é exógeno ao outro, de forma que a interação entre eles é recursiva; b) determinação mútua (embedding): os módulos EC e IP apresentam retroalimentação simultânea completa entre si; e c) acoplagem (coupling):  os módulos apresentam retroalimentação parcial entre si (interdependência parcial).

A literatura internacional apresenta, sobretudo na área de estudos regionais (regional science), experimentos sistemáticos de integração de modelos EC com modelos IP a partir da década de 1990.  Rey et al (1997) construíram um modelo EC+IP multiregional, para captar as ligações inter-regionais dos níveis de emprego em cinco regiões do estado norte-americano da Califórnia. A análise é desenvolvida para 29 setores através de uma matriz de insumo produto para o ano de 1990. Ainda no contexto norteamericano, Israilevich et al (1997) desenvolveram o Chicago Region Econometric Input-Output Model (CREIM) para analisar em detalhe as mudanças estruturais da economia da região polarizada pela cidade de Chicago e prever seu comportamento anualmente de 1975 a 2016. Foram usadas matrizes regionais de insumo-produto referentes aos anos de 1982 e 1987 desagregadas segundo 36 setores de produção e três níveis do governo.

Zakarias et al (2002) desenvolveram um modelo regional EC+IP para analisar e prever as mudanças nas relações econômicas entre o estado austríaco de Styria e o restante da Áustria, cobrindo o período 1976 a 2010. O modelo EC determina a demanda final e é especificado segundo o modelo básico keynesiano. A matriz inter- regional de insumo-produto utilizada refere-se ao ano de 1995 e é composta de 36 setores de produção. Os coeficientes dessa matriz são atualizados pelo método RAS. Hamada (2001) desenvolveu um modelo EC+IP para prever o nível e a estrutura da atividade industrial da ilha Hokkaido (norte de Japão) e seus impactos sobre o meio ambiente no período de 1985-2005. O estudo procurou verificar a intensidade de poluição ambiental, através das emissões de oxigênio biológico, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e gás carbônico pelas atividades industriais e pelos residentes.

Rey (2000) apresenta um survey sobre modelos EC+IP e aponta lacunas metodológicas a serem preenchidas no desenvolvimento desses modelos. Entre elas, a resistência a se usar técnicas da moderna econometria de séries temporais para se estimar os modelos econométricos, a necessidade de se fazer testes preditivos com os modelos antes de sua utilização e a necessidade de se computar medidas de incerteza das previsões. Rey, West e Janikas (2004) avançam no desenvolvimento de uma abordagem para cômputo e análise da incerteza em modelos EC+IP baseada no uso de simulações estocásticas.

No contexto brasileiro, são poucos os trabalhos que desenvolveram modelos EC+IP. Guilhoto et al (1998) construíram um modelo EC+IP para estudar as interações entre as economias da Região Nordeste e do resto do Brasil em um contexto Mercosul, tanto a nível global quanto setorial. O modelo EC baseou-se no modelo macroeconométrico para a economia brasileira desenvolvido por Fonseca (1991). O módulo IP baseou-se numa matriz inter-regional de insumo-produto referente ao ano de 1992 desagregada por 18 setores de produção e duas regiões. Azzoni e Kadota (2001) desenvolveram um modelo econométrico de insumo-produto para o Estado de São Paulo, com o objetivo de verificar impactos de diferentes eventos na economia do estado. A matriz regional de insumo-produto utilizada refere-se ao ano de 1980 e é composta de 34 setores de produção.  A principal característica desse modelo é sua conexão para a economia nacional por três vínculos diferentes e o ajuste nos coeficientes técnicos de IP para previsões setoriais de produção, emprego e renda, no período de 1994 a 2004.

Mais recentemente, Mattos et al (2008) desenvolveram um modelo integrado EC+IP para previsões de longo prazo do consumo setorial de energia no Brasil. Esses autores especificaram um modelo econométrico para determinação do consumo das famílias e da renda interna bruta e o estimaram como um modelo vetorial autorregressivo (VAR). Assim fazendo, usaram pela primeira vez procedimentos da moderna econometria de séries temporais, como testes de raízes unitárias e de co-integração, no desenvolvimento de um modelo integrado EC+IP. No módulo IP, foram utilizadas matrizes de insumo-produto de 1997 a 2001 para 13 setores e um módulo adicional específico para o setor de energia. O modelo EC+IP foi usado pelos autores para gerar previsões anuais do consumo setorial de energia condicionais a cenários alternativos para as condições macroeconômicas. Souza (2008), usando abordagem similar, desenvolveu um modelo EC+IP para mensurar os impactos setoriais e totais da demanda de energia elétrica em resposta a variações nas exportações de Minas Gerais e do restante do Brasil. O autor estimou um modelo VAR para explicar essas exportações, realizando previsões do comportamento das mesmas nos anos de 2007 a 2010. As projeções das exportações previstas foram integradas por ligação (linking) a uma matriz de insumo-produto inter-regional híbrida Minas Gerais x restante do Brasil atualizada pelo método RAS para os anos de 1997 a 2003. Por último, Ferreira et al (2009) desenvolveram um modelo EC+IP para previsões anuais da demanda setorial de energia elétrica no Brasil. Os autores usaram modelos de Box-Jenkins para realizar previsões incondicionais da demanda final incidente sobre cada um dos setores da matriz IP. Esta matriz foi construída a partir da matriz nacional do IBGE para o ano de 2005 compatibilizada com os dados da matriz energética brasileira divulgados pelo Ministério das Minas e Energia. O modelo integrado permite fazer previsões anuais da demanda de energia elétrica para 13 setores.

- 3 METODOLOGIA

Esta seção apresenta um modelo EC+IP para gerar previsões de longo prazo da demanda de combustíveis no Brasil. A abordagem usada na construção do modelo é similar à de Mattos et al (2008), que seguiram uma estratégia de integração por ligação onde o modelo EC é tratado como exógeno ao modelo IP. Procedendo de forma análoga aqui, o modelo EC é especificado de modo a determinar os principais componentes da demanda final, tratados como variáveis endógenas que dependem, por sua vez, de um conjunto de variáveis exógenas. Esses componentes da demanda final, por sua vez, entram como variáveis exógenas para o modelo IP. A determinação do consumo de combustíveis (aqui denominados setores energéticos), no entanto, é feita de modo diferente da de Mattos et al (2008). Ao passo que esses autores acoplam um terceiro modulo específico para determinar o consumo de energia por setor, no presente modelo EC+IP a determinação do consumo de combustíveis está embutida no modelo IP porque usa-se uma matriz IP híbrida. O termo “híbrido”, aqui usado para designar alguns vetores e matrizes, decorre do fato de que alguns dos respectivos elementos constitutivos são medidos em unidades monetárias e outros em unidades físicas, no caso, toneladas de equivalente em petróleo (tep).

Na versão geral do modelo integrado apresentada a seguir, admite-se n setores nãoenergéticos, k setores energéticos e uma região (Brasil). Sua construção parte das seguintes identidades básicas:

Yt=Ct+It+Gt+EXt−Mt						                   		            (1)

Ft=hCCt+hIIt+hGGt+hEXEXt−hMMt				                   		            (2)

X∗(I−A∗)−1F∗								         		            (3)

onde Yt é a renda interna bruta, Cté o consumo final, Ito investimento, Gtos gastos do governo, EXt as exportações e Mtas importações. Estas variáveis são medidas em termos monetários e representam os componentes da demanda final. Ft, Xt e hj (j=C,I,G,EXe M) são vetores híbridos de ordem (n+k)×1 definidos como:

Ft=FtFE,t									       		            (4)

Xt=XtEt								                  		            (5)

hj=hjhE,j									     		            (6)

onde Ft e Xt são, respectivamente, vetores de ordem n×1 de demanda final e produção para os setores nãoenergéticos medidos em unidades monetárias; por sua vez, FE,t e Et são, respectivamente, vetores de ordem k×1 de demanda final e produção para os setores energéticos, medidos em tep. hj  é um vetor  n×1 de coeficientes de desagregação setorial do jésimo componente da demanda final para os setores nãoenergéticos, de tal forma que:

Σi=1nhi,j=1;

e hE,j é um vetor k×1 de coeficientes de conversão do jésimo componente da demanda final em número de tep consumidas pelos setores energéticos, para j=C,I,G,EXe M. Para o vetor hE,j, portanto (uma vez que seus elementos são coeficientes de conversão e não de desagregação), não vale a mesma condição de soma um de seus elementos. A é uma matriz (n+k)×(n+k) de coeficientes técnicos setoriais híbridos e Λ é uma matriz (n+k)×(n+k) diagonal, cujos elementos da diagonal principal são coeficientes de calibragem de previsão. As definições mais precisas de ambas essas matrizes serão feitas nas seções a seguir.

As identidades (1)  (3) formam o alicerce do modelo integrado. Um modelo econométrico foi construído para determinação dos componentes da demanda final a partir de um conjunto de variáveis exógenas (apresentadas na próxima seção) e assim constituindo o modelo EC. Para determinação dos elementos do vetor X, um modelo de insumoproduto híbrido foi construído, assumindo como exógenos os elementos da demanda final determinados pelo modelo econométrico, além dos gastos do governo G, e assim constituindo o modelo IP.

3.1 Modelo Econométrico

O modelo econométrico é a parte inicial do modelo EC+IP e foi especificado com base na forma reduzida de um modelo keynesiano de economia aberta para se determinar os principais componentes da demanda final, isto é: C,I,EX e M (excluíse, portanto apenas o gasto do governo G, que foi tratado como variável exógena). O modelo foi construído usandose as técnicas da moderna econometria de séries de tempo, de maneira que um modelo vetorial de correção de erros (VCE) foi desenvolvido da seguinte forma:

ΔWt=−αβWt−1+Θ1ΔWt−1+Ψ0ΔZt+Ψ1ΔZt−1+εt				       		            (7)

onde:

Wt=CtItEXtMt, Zt=RtYMtGtVtΔYt−1, α=α11⋯α13⋮⋱α41⋯α44, β=β11⋯β14⋮⋱β31⋯β34,

Θ1=θ11⋯θ14⋮⋱⋮θ41⋯θ44,  Ψ0=γ110⋯γ140⋮⋱⋮γ410⋯γ440,  Ψ1=γ111⋯γ141⋮⋱⋮γ411⋯γ441 e et=e1te2te3te4t.

O vetor Wt é de ordem (41) e contém as variáveis endógenas; o vetor Zt é de ordem (51) e contém as variáveis exógenas: Rta taxa de juros, Gt o gasto do governo, YMt a renda mundial, Vt a taxa de câmbio real e ΔYt−1 a variação da renda. A matriz α é de ordem (43) e contém os coeficientes de ajustamento de cada variável endógena aos desvios nas relações de longo prazo; a matriz β é de ordem (34) e possui em suas linhas os vetores de co-integração; por último, et é um vetor (41) de resíduos do tipo ruído branco.

Está implícito na representação em (7) que todas as variáveis em níveis são integradas de ordem 1, isto é, são I(1), de modo que suas primeiras diferenças são I(0). Admite-se que as variáveis exógenas possam ter efeitos contemporâneos e que a defasagem máxima do modelo VCE seja a priori de um ano. A última restrição se baseia no fato de que os dados usados para estimação do modelo VCE são anuais. De qualquer forma, procedimentos estatísticos apropriados foram usados para ajudar na identificação de uma defasagem máxima (ver seção 5).

3.2 Modelo de Insumo Produto

O próximo componente no processo de integração é o modelo de insumo-produto. Este modelo é usado para representar as interações entre os diversos setores de uma economia e sua principal função é permitir avaliar os requerimentos de produção setorial necessários ao atendimento de uma dada estrutura setorial de demanda final por bens e serviços. A representação das relações intersetoriais é feita como segue:

X=Z+F									       		            (8)

onde Xé um vetor n×1 contendo as produções dos n setores da economia e Fé um vetor n×1 contendo as demandas finais por cada um dos nsetores. Zé uma matriz n×n, também chamada de tabela ou matriz de insumoproduto, que contém os fluxos de transações intersetoriais da economia. Os elementos de X,F e Z na versão básica do modelo IP são medidos em unidades monetárias. A matriz Z admite uma representação alternativa dada por:

Z=AX									       		            (9)

onde A=Z⋅[diag(X)]−1 é uma matriz nxn de coeficientes técnicos intersetoriais, isto é, cada aij representa o montante de transação entre o setor i e o setor j dividido pela produção total do setor j. Substituindo Z por A na equação (8) e, com pequena manipulação algébrica, é possível escrever:

X=BF									     		          (10)

onde B=(I−A)−1é a chamada matriz Inversa de Leontief e I é a matriz identidade de ordem n×n. A equação (8) permite computar os requerimentos totais de produção dos n setores da economia (X) para atendimento de um dado vetor de demandas finais pelos setores (F). Assim, o vetor F é exógeno no âmbito do modelo IP, mas dentro do modelo integrado EC+IP ele é parcialmente determinado a partir do modelo EC, que como visto determina os componentes da demanda final Ct,It,EXt e Mt, conforme a identidade (2).

3.3 Setores Energéticos (Combustíveis)

Para a incorporação de setores energéticos (que representam neste trabalho os grupos de combustíveis), foi utilizada uma matriz de insumo-produto em unidades híbridas, assim chamada porque parte de seus elementos são medidos em unidades monetárias e outra parte em unidades físicas.  A abordagem em unidades híbridas é uma extensão do modelo tradicional de insumo produto, que consiste em se incorporar k linhas e k colunas referentes aos setores energéticos na tabela de insumo-produto Z. As novas linhas descrevem em unidades físicas (e.g., - tep), o total de vendas dos setores energéticos (combustíveis) para os outros setores da economia e as novas colunas descrevem, em unidades monetárias, o total de compras feitas aos setores energéticos pelos demais. Em termos matriciais, a matriz híbrida é definida como:

Z=ZUWT								     		          (11)

onde U é uma matriz n×k com elementos medidos em unidades monetárias, W é uma submatriz k×n e T uma submatriz k×k, ambas medidas em unidades físicas. De forma análoga à expressão (9) é possível definir A=Z⋅[diag(X)]−1e escrever:

X=BY									     		          (12)

onde B=(I−A)−1 é a versão com elementos em unidades híbridas da matriz Inversa de Leontief. O consumo dos setores energéticos é obtido pelo vetor Et, que, como definido em (6), é constituído pelos últimos k elementos do vetor X.

3.3 Teste Preditivo e Calibragem

Antes de se usar o modelo EC+IP desenvolvido como acima para se fazer previsões futuras, buscouse aferir a capacidade preditiva do mesmo. Isto é, tanto o modelo EC como o modelo integrado EC+IP foram submetidos a testes de desempenho preditivo onde as previsões geradas foram comparadas com dados reais no período 2004 a 2007. Esta seção descreve aspectos técnicos dos procedimentos do teste preditivo. Os resultados estão apresentados na seção 5.

Em ambos os casos  modelo EC e modelo EC+IP  usouse o desvio absoluto médio percentual (DAMP) como estatística de desempenho preditivo. A expressão para esta estatística é:

DAMP(j)=14t=20042007ej,t−rj,trj,t⋅100					     		          (13)

onde ej,t é o valor previsto e rj,t o valor real da variável j no ano t. Conforme descrito nas seções anteriores, no caso do modelo EC as variáveis previstas são as endógenas C,I,EX e M, e no caso do modelo EC+IP são os consumos dos quatro grupos de combustíveis: gasolina, óleo diesel, óleo combustível e álcool.

Inicialmente, os primeiros testes preditivos para o modelo integrado EC+IP revelaram um fraco desempenho. No intuito de incrementar a capacidade preditiva do mesmo, alguns ajustes foram feitos naqueles elementos do modelo onde parecia residir a maior incerteza em sua construção. O primeiro desses ajustes foi feito nos subvetores hE,j que compõem os vetores hj de desagregação setorial dos componentes da demanda final e que foram definidos na equação (6). Os subvetores hE,j foram introduzidos para representar a desagregação em unidades físicas dos componentes da demanda final no caso dos setores energéticos. Como os componentes da demanda final estão medidos em unidades monetárias, havia incerteza acerca de qual o procedimento mais apropriado a se seguir neste caso, isto é, para se fazer a conversão do componente em unidade monetária para física. O problema foi contornado definindose um parâmetro de calibragem que multiplica esses subvetores e que é ajustado no teste preditivo. Formalmente, a introdução desse dispositivo no modelo envolveu reescrever a equação (2) numa forma matricial geral como segue:

F=HK									     		          (14)

ondeK'=C,I,G,EX,M e H é uma matriz de ordem (n+k)×5, representada como:

H=HVλHHE									     		          (15)

Aqui, a matriz HV é de ordem n×5e contém em suas colunas os vetores hj; por sua vez, a matriz HE é de ordem k×5e contém em suas colunas os vetores hE,j. λH é um escalar que corresponde ao parâmetro de calibragem da matriz HE e apresenta as seguintes características: tem de ser positivo; quando for menor do que 1 contribui para amortecer as previsões; e quando for maior do que 1 contribui para inflálas. Notese que no caso particular em que λH=1, a equação (14) é simplesmente a versão matricial de (2).

O segundo ajuste foi feito na equação (3) que passa a ser escrita como:

X=ΛB⋅F								     		          (16)

onde B é matriz inversa (híbrida) de Leontief de ordem (n+k)×(n+k) e Λ é uma matriz diagonal também de ordem (n+k)×(n+k). A matriz Λ foi construída para representar em sua diagonal principal parâmetros de calibragem setoriais λi (i=1,...,n+k). A função desses parâmetros aqui também é a de “inflar” ou “desinflar” as previsões geradas para cada setor pelo modelo EC+IP.  Por esse mecanismo, é possível obter-se ganhos de redução de viés das previsões e melhora da qualidade preditiva em geral. Quando todos os parâmetros de calibragem forem unitários, isto é λi=1,∀i=1,…,n+k, a matriz Λ é igual à identidade e a equação (16) passa a ser a mesma que (3).

A razão de se usar a matriz Λ reside em algumas limitações intrínsecas ao modelo IP. Primeiro, embora as matrizes Z e A sejam normalmente construídas com base em informações estatísticas referentes a um período de um ano, a realização de todos os efeitos de ordens posteriores representados na matriz B (para ajustar o nível de requerimentos setoriais a variações no nível e na estrutura setorial da demanda final) pode se dar num período diferente de um ano. Segundo, os modelos IP são bem conhecidos por assumirem implicitamente uma hipótese de preços fixos na economia, o que pode enviesar a magnitude das previsões de impacto.

Embora a matriz Λ permita se trabalhar com parâmetros de calibragem individuais para cada setor, ela foi usada aqui de um modo mais restrito. No teste preditivo, todos os parâmetros associados à “parte monetária” de B foram mantidos iguais a um e apenas os parâmetros da “parte física” (associada aos setores energéticos) é que foram permitidos variar. Ou seja, a matriz Λ usada assumiu a forma:

Λ=Inλ10λ20λ3λ4							     		          (17)

Na implementação do teste preditivo para o modelo EC+IP apresentado na seção 5.3, os parâmetros de calibragem λH, λ1, λ2, λ3 e λ4 foram ajustados simultaneamente para se reduzir ao máximo o desvio absoluto médio percentual do consumo previsto para cada um dos quatro grupos de combustíveis.

3.4 Cenários Futuros

O modelo EC+IP desenvolvido acima pode ser utilizado para fazer previsões futuras de longo prazo para o consumo de combustíveis no Brasil. Entretanto, para isso são necessárias previsões externas para as variáveis exógenas (R,V,G, ΔYt−1, Y). Ao invés de usarse aqui técnicas de extrapolação futura do comportamento dessas variáveis, optouse por trabalhar com cenários alternativos de evolução futura para as mesmas. Foram construídos dois cenários alternativos baseados nas perspectivas vigentes quanto ao prolongamento da atual crise econômica mundial. O primeiro cenário foi denominado “Crise Curta”, por refletir uma duração pequena para a crise, e o cenário alternativo, por sua vez, foi denominado de “Crise Longa”, por refletir uma duração maior. As hipóteses específicas para a evolução das variáveis exógenas sob cada um desses cenários está descrita em detalhe na seção 5.3. Os valores futuros assumidos para essas variáveis são usados para alimentar o módulo IP do modelo EC+IP a partir do qual são feitas então as previsões de consumo dos quatro grupos de combustíveis para o período de 2008 a 2017.

4 Base de Dados

4.1 Modelo Econométrico

Para a estimação do modelo econométrico, foram usadas séries históricas anuais das variáveis no período de 1970 a 2007. No caso das variáveis endógenas (C,I,EX,M) e da variável exógena gastos do governo (G), os dados usados foram produzidos pelo Sistema de Contas Nacionais (SCN) do IBGE. As séries foram obtidas a preços correntes em R$ milhões e convertidas a preços constantes em R$ milhões de dezembro de 2007, utilizando-se o deflator implícito do PIB, calculado pelo SCN/IBGE.

No caso das demais variáveis exógenas, os dados foram obtidos como segue: para a taxa de juros (R), usou-se as séries anuais médias das taxas de remuneração real dos certificados de depósitos bancários; a taxa de câmbio real foi calculada segundo a expressão Vt=etPtPt, onde e corresponde à taxa de câmbio nominal R$/US$ média anual (cotação de venda), Pao nível de preços externo medido pelo índice de preços por atacado americano, calculado pelo Bureau of Labour Statistics, e P ao nível de preços interno medido pelo IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas; a variável renda externa (Yt) foi aproximada pela série de PIB Mundial obtida no site da Organização Mundial do Comércio – (WTO, 2008). As séries de variáveis exógenas que estavam em valores monetários foram convertidos para uma mesma base (2007=100).

4.2 Modelo de Insumo-Produto

Para a construção do modelo de insumo-produto em unidades híbridas, foram usados dados da matriz de insumo-produto para a economia brasileira de 2005, recentemente divulgada pelo IBGE, e do Balanço Energético Nacional para o mesmo ano, publicado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Energética (EPE). A matriz de insumo-produto possui abertura para 55 setores e 110 grupos de produtos. A partir dela, realizou-se um conjunto de procedimentos visando à obtenção da matriz híbrida. Inicialmente, os 110 produtos foram agregados em 60 setores específicos, levando-se em consideração o grau de homogeneidade das atividades de cada um (segundo a classificação do IBGE). Dentre esses setores, quatro correspondem aos grupos de combustíveis aqui considerados e um corresponde ao setor de demais energéticos.

O próximo passo consistiu na construção da parte híbrida, o que envolveu compatibilizar as informações derivadas da matriz de insumo-produto do IBGE, que contemplava 60 setores, com os dados do BEN que estavam disponíveis para apenas 20 setores. Assim, uma nova agregação da matriz de IP foi necessária, o que acabou por gerar uma matriz com 19 setores, incluindo os quatro grupos de combustíveis. A agregação final adotada está apresentada no anexo 1.

5 CONSTRUÇÃO EMPÍRICA

5.1 Modelo Econométrico

O modelo econométrico foi construído com base em procedimentos da econometria de séries temporais. Para detalhes, ver Enders (2004). Assim, foram realizados:

- testes de raiz unitária, para averiguar se as séries temporais são estacionárias ou não;

- testes de co-integração, para verificar se as séries são co-integradas, e

- escolha do tipo do modelo (VAR ou VCE) a ser estimado.

Para verificar a estacionariedade das séries/variáveis, foi usado o teste de raiz unitária de Dickey-Fuller aumentado (ADF). Este teste foi aplicado sobre cada uma das séries (endógenas e exógenas) medidas em logaritmo natural, à exceção da taxa de juros real que, por apresentar valores negativos, não foi transformada em logaritmo. Os resultados estão apresentados na Tabela 1, tanto para as endógenas quanto para as exógenas. Para cada variável, testou-se três situações:

a) série em nível com intercepto;

b) série em nível com intercepto e tendência e

c) série em primeiras diferenças.

O número de defasagens em cada caso foi determinado usando-se os critérios de informação de Schwarz (SIC). Os resultados sugerem que a hipótese nula de raiz unitária não pode ser rejeitada ao nível de 5% para quase todas as variáveis exceto a taxa de juros. Entretanto, ela é rejeitada ao nível de 1% para as primeiras diferenças de todas elas, indicando assim que essas variáveis são I(1), à exceção da taxa de juros que é I(0).

Tabela 1: Testes de raízes unitárias (ADF) para variáveis em log

Fonte: Elaboração própria com dados descritos na seção 3.5.

* Indica rejeição da hipótese nula de não-estacionariedade a 1% de significância.

Como os testes de raiz unitária indicaram que quase todas as variáveis são I(1), foi então aplicado o procedimento de Johansen para verificar se elas são cointegradas e, caso o sejam, determinar o número de vetores de co-integração. Antes de se aplicar o procedimento de Johansen, é necessário determinar o número de defasagens das variáveis endógenas a ser considerado no modelo VEC usado no teste. Foi escolhido o número de defasagens que minimizou os critérios de informação de Akaike, e Schwarz, que indicaram 2 defasagens.

O procedimento de Johansen pode ser aplicado de duas formas: usandose a estatística do traço ou a estatística do máximo autovalor (e.g. ENDERS, 2004). O procedimento foi aplicado para o grupo de variáveis (endógenas e exógenas) e os resultados estão apresentados nas Tabelas 2 (teste do traço) e 3 (teste do máximo autovalor). Nessas tabelas, a letra “r” indica número de vetores de cointegração. Em ambos os testes (traço e máximo autovalor), rejeitam-se as hipóteses nulas de que não há qualquer vetor de co-integração (r = 0) e de que há no máximo (r  1) ou apenas (r = 1) um vetor de co-integração. Portanto, concluíse que existem apenas dois vetores de co-integração.

Tabela 2: Teste do traço para co-integração

Tabela 3: Teste do máximo autovalor para co-integração

5.2 Teste Preditivo do Modelo Econométrico

Os resultados dos testes apresentados na seção anterior (i.e., as séries são I(1) e cointegradas) indicam que o procedimento apropriado é estimar o modelo econométrico como um modelo VCE com duas relações de co-integração e duas defasagens. No desenvolvimento do modelo, foram consideradas especificações alternativas, considerandose as variáveis na escala original ou transformadas em log e também a inclusão ou não de variáveis dummies. Assim, foram estimados inicialmente quatro modelos: 1) Modelo com Variáveis Originais (MVO); 2) Modelo com Variáveis Originais com Dummies (MVOD); 3) Modelo com Variáveis em Log (MVL) e; 4) Modelo com Variáveis em Log com Dummies (MVLD).

As variáveis dummies foram introduzidas para captar eventos relevantes da economia brasileira no período de dados (1970 a 2007) e assim promover melhor qualidade do ajustamento dos modelos. Entretanto, o objetivo era desenvolver um modelo com boa capacidade preditiva e por isso foram consideradas também as versões sem inclusão de variáveis dummies (MVO e MVL), que apesar de apresentarem menor grau de ajustamento poderiam ser melhores em termos preditivos. De fato, a fim de se escolher um modelo a ser usado posteriormente para gerar previsões futuras de 2008 a 2017 das variáveis endógenas que iriam alimentar o modelo integrado EC+IP, os quatro modelos acima foram submetidos a testes de desempenho preditivo. Os procedimentos usados nesses testes consistiram em: 1) estimar cada modelo utilizando observações no período de 1970 a 2003; 2) realizar previsões com cada modelo para os últimos quatro anos da amostra (2004 a 2007); e 3) comparar as previsões de cada modelo com os dados reais de 2004 a 2007.

A comparação dos modelos foi feita calculandose para cada modelo e cada variável endógena prevista o respectivo DAMP conforme expressão (13). Os resultados agregados estão apresentados na Tabela 4 e indicam que o modelo com variáveis em log sem a inclusão das variáveis dummies (MVL) apresentou o melhor desempenho preditivo. Para as equações de consumo e investimento, os baixos valores do DAMP de 3,41% e 2,54%, respectivamente, indicam que os valores previstos ficaram bem próximos dos reais. O desempenho preditivo das equações para as exportações e importações, entretanto, deixa a desejar por causa dos valores elevados do DAMP de 14,80% e 21,64%, respectivamente. Entretanto, isso não compromete muito o modelo MVL porque os componentes consumo e investimento, cujas equações apresentaram bom desempenho preditivo, respondem juntos por 96% da demanda final. Assim, o modelo MVL foi o escolhido para compor o modelo integrado EC+IP a ser usado para gerar as previsões de longo prazo da demanda de combustíveis. Os resultados dessa estimação estão representados no Anexo 2.

Tabela 4: Testes preditivos para versões alternativas dos modelos VCE (2004 a 2007)

Fonte: Elaboração própria.

5.3 Teste Preditivo do Modelo EC+IP

O modelo integrado EC+IP também foi submetido a testes de desempenho preditivo similares aos usados para o modelo econométrico. O objetivo aqui também foi o de avaliar a capacidade preditiviva do modelo integrado antes de sua utilização para gerar as previsões de demanda de combustíveis no período de 2008 a 2017. O procedimento utilizado consistiu em: 1) utilizar as previsões de 2004 a 2007 para os componentes da demanda final, feitas com o modelo MVL para alimentar o modelo IP híbrido; 2) realizar previsões de demanda para os quatro grupos de combustíveis de 2004 a 2007; 3) comparar com os dados reais de consumo dos quatro grupos de combustíveis de 2004 a 2007.

Também aqui, foram computados para cada grupo de combustível o DAMP correspondente conforme a equação (13). No entanto, conforme explicado na seção (3.3), os parâmetros de calibragem λi (i = 1,..., 4) e λH foram ajustados simultaneamente com o objetivo de se atingir os menores valores possíveis do DAMP para cada grupo de combustível. Os resultados estão apresentados na Tabela 5.

Tabela 5: Teste preditivo do modelo EC+IP

Fonte: Elaboração própria.

Conforme pode ser verificado na Tabela 5 para a gasolina (22% dos combustíveis) e o óleo diesel (principal combustível, respondendo por aproximadamente 44% do volume total), os valores projetados se aproximaram do total efetivamente consumido no período de 2004 a 2007. Utilizando os parâmetros de calibragem para a matriz de pesos H (λH) e para a matriz inversa de Leontief (λi) o Desvio Absoluto Médio Percentual de previsão (DAMP) foi de 1,17% e 3,51%, respectivamente, indicando uma boa medida de previsão dos modelos.

No que se refere ao óleo combustível, que representa 21% dos combustíveis, levando-se em consideração os parâmetros de calibragem LB e IH, verifica-se que o coeficiente de ajustamento estimado (DMPA) estabelece uma discrepância de aproximadamente 6,76% entre o valor efetivo e o valor projetado.

Em relação ao álcool (participação de 13% no total dos combustíveis), os valores projetados, utilizando os paramentos de calibragem, se mostraram superiores aos valores observados, pois esse apresentou um DMPA de 9,57%, sendo o mais elevado de todos os combustíveis estimados.  Para esse combustível constata-se a presença de um novo padrão no consumo, em níveis superiores aos anos anteriores, devido à busca por fontes alternativas e a utilização crescente de tecnologias mais eficientes no uso final desse combustível. Cabe destacar ainda que o em 2007, os produtos da cana ultrapassaram a energia hidráulica e eletricidade na oferta interna de energia do país, permanecendo atrás apenas do petróleo e seus derivados (MME, 2008).

6 PREVISÕES PARA 2008 A 2017

6.1 Cenários para 2008 a 2017 e previsões com modelo EC

O modelo econométrico MVL, selecionado no teste preditivo (seção 5.2) para constituir a parte EC do modelo integrado EC+IP, foi utilizado para se gerar previsões das variáveis endógenas CO,I,EXe M no período de 2008 a 2017. Como explicado anteriormente, essas previsões servirão para alimentar o modelo IP ao se realizar, com o modelo integrado, as previsões de 2008 a 2017 da demanda pelos quatro grupos de combustíveis. Para se realizar as previsões com o modelo EC (MVL), foi necessário fazerse previsões externas das variáveis exógenas do mesmo (i.e., R, V, G, YM e Y). Ao invés de se fazer aqui simples extrapolações futuras do comportamento dessas variáveis, optouse por trabalhar com a técnica de elaboração de cenários alternativos. Esta abordagem é mais conveniente para se considerar a forte incerteza envolvida em previsões de longo prazo, sobretudo no presente contexto de desdobramento da crise mundial iniciada no segundo semestre de 2008.

Neste sentido, foram considerados dois cenários de comportamento futuro das variáveis exógenas do modelo EC no período de 2008 a 2017, que estão apresentados nas Tabelas 6 e 7. Ambos os cenários foram desenhados a partir de perspectivas para o comportamento da economia mundial frente o contexto da atual crise econômica global e se basearam em prognósticos recentes de instituições especializadas, como o Banco Central do Brasil (2008) e OCDE (2008). O primeiro cenário (Tabela 6) denominase “Crise Curta” e busca retratar uma recuperação rápida da economia mundial. Assumese que a renda mundial, após completar 2008 com um crescimento de cerca de 2,5%, fica praticamente estagnada em 2009 com pequeno crescimento de 0,9%, mas retoma suavemente a tendência de crescimento a partir de 2010, iniciando com 1,5% nesse ano e acelerando gradualmente até atingir 2,9% em 2017.

O cenário alternativo (Tabela 7) denominase “Crise Longa” e também retrata uma recuperação da economia mundial, porém mais lenta. Os anos de 2008 e 2009 apresentam as mesmas hipóteses de crescimento para a renda mundial (2,5% e 0,9%, respectivamente) que no cenário “Crise Curta”, mas a estagnação continua em 2010 com repetição do crescimento modesto de 0,9%. A reaceleração só acontece a partir de 2011, iniciando da mesma forma com crescimento de 1,5% nesse ano e aumentando gradualmente até atingir 2,7% em 2017. No tocante às demais variáveis exógenas do modelo EC (i.e., R,V,G e ΔY), em ambos os cenários buscouse caracterizar suas respectivas hipóteses de evolução de 2008 a 2017 de forma coerente com a reação esperada da economia brasileira frente às hipóteses feitas para a renda mundial (Tabelas 6 e 7).

As Tabelas 6 e 7 também apresentam as previsões geradas para as variáveis endógenas (CO,I,EXe M) de 2008 a 2017. Os valores previstos estão apresentados em R$ bilhões e foram também computadas as respectivas taxas de crescimento percentual para cada variável endógena.  É interessante observar que ambos os cenários apresentam resultados um tanto similares, para todas as variáveis endógenas. Por exemplo, no cenário “Crise Curta” o consumo parte de cerca de R$ 1, 6 trilhões em 2008 e cresce suavemente até atingir R$ 2,04 trilhões em 2017, correspondendo a um crescimento de 27,5% no período; no cenário “Crise Longa” o consumo parte do mesmo montante em 2008 e atinge cerca de R$ 2 trilhões em 2017, correspondendo, por sua vez, a um crescimento de 25%. No caso do investimento, no cenário “Crise Curta” este parte de R$ 455,6 bilhões em 2008 e chega a R$ 477 bilhões em 2017, crescendo 4,7% no período; no cenário “Crise Longa”, o investimento também parte do mesmo valor em 2008 e chega a R$ 463,6 bilhões 2017, crescendo, por sua vez, 1,76%. Esses movimentos similares em ambos os cenários também podem ser verficados no caso das exportações e importações, sendo que no cenário “Crise Curta”, com era de se esperar, as ambas as variáveis crescem mais intensamente do que no cenário “Crise Longa”.

Tabela 6: Cenário “Crise Curta” e previsões com o modelo econométrico

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 7: Cenário “Crise Longa” e previsões com o modelo econométrico

Fonte: Elaboração própria.

6.2 Previsões do Consumo de Combustíveis com o Modelo Integrado EC+IP

Devido à forma de integração por ligação usada para construir o modelo EC+IP, as variáveis endógenas no modelo EC atuam como exógenas no âmbito do modelo IP. Assim, as previsões das variáveis endógenas do modelo EC feitas na seção anterior foram usadas para alimentar a parte IP do modelo integrado no cômputo de previsões, para os anos de 2008 a 2017, do consumo esperado dos quatro combustíveis.  Como foram feitas previsões do modelo EC segundo dois cenários, os valores computados para as previsões do consumo de combustíveis para o cenário “Crise Curta” estão apresentados na Tabela 8 e para o cenário “Crise Longa” na Tabela 9.

No cenário “Crise Curta” (Tabela 8), o consumo total dos quatro grupos de combustíveis feito pela economia apresenta um significativo crescimento no período de previsão, saindo de 78.134 milhões de tep em 2008 e chegando a 97.754 milhões em 2017, um acréscimo de 25,11%. Os crescimentos individuais de consumo dos quatro grupos de combustíveis são similares em termos relativos, com gasolina aumentando em 26,8%, óleo combustível em 24,32%, óleo diesel (responsável pela maior parcela do consumo) em 23,92% e álcool em 27%. No cenário “Crise Longa”, por sua vez, o consumo total dos quatro grupos de combustíveis também cresce, mas um pouco menos acelerado, saindo de 78.134 milhões de tep em 2008 e chegando a 96.855 milhões em 2017, um acréscimo de 24%.  Os crescimentos individuais dos quatro grupos de combustíveis também são parecidos, com gasolina aumentando em 24,73%, óleo combustível em 21,32%, óleo diesel em 24,82% e álcool em 25%.

Deve ser ressaltado que o modelo integrado capta a estrutura de consumo vigente até o ano de 2007, último ano da base de dados usado em sua construção. As previsões feitas no período subsequente de 2008 a 2017 refletem, portanto, as características dessa estrutura e isso deve ser considerado com certo cuidado. Por exemplo, o modelo não é capaz de prever alterações significativas na divisão do bolo de consumo entre os quatro grupos de combustíveis que venham a acontecer como resultado da adoção de políticas energéticas implementadas recentemente. Por exemplo, embora o modelo impute as maiores taxas de crescimento de 2008 a 2017 para o consumo de álcool em ambos os cenários, pode ser que essas taxas venham a ser de fato ainda maiores devido aos estímulos tanto nacionais quanto no exterior que vêm sendo dados à substituição dos combustíveis fósseis por biocombustíveis como o álcool. Isto, porém, não invalida a metodologia, de certa forma até a reforça, pois indica que o modelo integrado EC+IP deve estar sendo sempre atualizado para que se possa usálo com máximo proveito para subsidiar as atividades de gestão e planejamento do abastecimento de combustíveis.

Tabela 8: Previsões do consumo de combustíveis no Cenário “Crise Curta”

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 9: Previsões do consumo de combustíveis no Cenário “Crise Longa”

Fonte: Elaboração própria.

6 CONCLUSÃO

Este artigo desenvolveu um modelo de previsão de longo prazo para a demanda anual de combustíveis no Brasil, a partir da integração de um modelo econométrico de séries temporais com um modelo de insumo-produto híbrido. O modelo integrado foi usado para prever o consumo de gasolina, óleo combustível, óleo diesel e álcool no período de 2008 a 2017.

Seguindo abordagens similares na literatura, o modelo foi construído usandose uma estratégia de integração por ligação, onde o modelo econométrico é feito exógeno ao modelo de insumo produto híbrido. Este, por sua vez, é responsável pela previsão do consumo de combustíveis em tep. Uma inovação em comparação a estudos similares foi o uso de testes preditivos para avaliar a qualidade dos componentes do modelo integrado, isto é, dos modelos econométrico e de insumo produto antes de usá-los para fazer previsão. Esses testes consistiram no cálculo do desvio absoluto médio percentual das previsões no período de dados de 2004 a 2007, que compõe parte da amostra utilizada. Os testes foram aplicados tanto ao modelo econométrico quanto ao de insumo-produto híbrido. No caso do modelo econométrico, foram testadas quatro especificações diferentes.  Foi selecionada para integração com o modelo IP aquela com as variáveis medidas em logaritmo natural devido a sua melhor performance preditiva. No caso do modelo IP, considerouse uma única especificação para o mesmo, porém foram usados parâmetros de calibragem para se chegar a um modelo integrado com melhor performance preditiva.

As previsões para 20082010 realizadas com o modelo integrado apontaram um crescimento significativo da demanda dos quatro grupos de combustíveis analisados nos próximos 10 anos. Isso foi sinalizado pelo modelo sob dois cenários alternativos para a duração da atual crise econômica mundial. Seja curta ou longa esta duração, os números previstos indicam que as questões energéticas atuais continuarão na ordem do dia para os formuladores de políticas ainda por um bom tempo.  Isto é, as estratégias energéticas voltadas para o aumento de eficiência técnica no uso de combustíves  de um lado  e para substituição de combustíveis derivados de petróleo, de origem fóssil, por combustíveis de origem nãofóssil, como álcool e outros biocombustíveis  de outro  continuarão tendo de ser perseguidas no intuito de se garantir o abastecimento de combustíveis para o crescimento econômico com controle dos efeitos ambientais.

- REFERÊNCIAS

ABREU, M.P. A Ordem do Progresso: 100 anos de Política Econômica na República. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

AZZONI, C. R. e KADOTA, D. K. An econometric input-output model for the state of São Paulo, Brazil. Latin American Economics, v. 1, 1997.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. FOCUS - Relatório de Mercado. Disponível em: <www.bcb.gov.br> Acesso em: 05 dez. 2008.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Matriz de Insumo-Produto (2000 – 2005). Contas Nacionais, n.23. Rio de Janeiro: 2008.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA  EPE. Balanço Energético Nacional 2008 (BEN). Rio de Janeiro: 2008.

- ENDERS, W. Applied econometric time series. Wiley Series in Probability and Statistics. 2a ed.  Nova Jersey: Wiley, 2004.

- FERREIRA, P. G., PEROBELLI, F. P. e MATTOS, R.S. Sectoral forecast and impacts in the electrical energy consumption in Brazil: an integrated approach. 17th International Input-Output Conference of the International Input-Output Association. São Paulo: IIOA/FEA-USP, 2009.

FONSECA, M.A.R. Um modelo Macroeconometrico de simulação e Previsão. Anais do 13º Encontro Brasileiro de Econometria. Curitiba, 2001.

GIAMBIAGI, F.; VILLELLA, A.; BARROS DE CASTRO, L; HERMMAN, J. Economia Brasileira e Contemporânea (1945-2004). Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2005.

GUILHOTO, J.J.M.; FONSECA, M.A.R. The Northeast and the Rest of Brazil Economies in a Mercosur Context, 1992-2014: An Econometric Interregional Input- Output Approach. Studies In Regional Science, Japão, v. 29, p. 171-185, 1998.

HAMADA, F. A. Long-Term Projection of the Industrial and Environmental Aspects os the Hokkaido Economy: 1985-2005, 2001.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Base de Dados IPEADATA Macroeconômico. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/. Acesso em: 30 dez. 2008.

IPLANCE. Impactos da restrição de consumo de energia elétrica sobre a economia cearense. Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Planejamento e Coordenação. Fundação Instituto de Pesquisa e Informação do Ceará – IPLANCE. Fortaleza: 2001.

ISRAILEVICH P. R.; HEWINGS, G. J. D.; SCHINDLER, G. R; SONIS, M. Forecasting structural change with a regional econometric input-output model. Journal of Regional Science. v. 37. p. 565-590, 1997.

MATTOS, R. S.; PEROBELLI, F. S. HADDAD, e FARIA, W. R. Integração de Modelos Econométricos e de Insumo Produto Para Previsões de Longo Prazo na Demanda de Energia no Brasil. Estudos Econômicos, v.38, p. 675-699, 2008.

MILLER, R. E e BLAIR, P. D. Input-output analysis: foundations and extensions. New Jersey: Prentice Hall, 1985.

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD).OECD Economic Outlook, 2008. Disponível em: <http://www.oecd.org/> Acesso em: 05 dez. 2008.

PEROBELLI, F. S.; MATTOS, R. S.; FARIA, W. R. Interações energéticas entre o Estado de Minas Gerais e o restante do Brasil: uma análise inter-regional de insumo-produto. Economia Aplicada, v11, p.113-130. 2007.

REY, S.J., DEV, B. Integrating Econometric and Input-Output Models in a Multiregional Context. Growth and Change. v.28, p. 222-243, 1997.

REY, S.J. Integrated Regional Econometric + Input-Output Modeling: Issues and Opportunities. Regional Science, v.79, p. 271-292, 2000.

REY, S. J., WEST, G. R. e JANIKAS, M. V.  Uncertainty in Integrated Regional Models. Economic Systems Research, v.16, p. 259-277, 2004.

SOUZA, R.M. Exportações e Consumo de Energia Elétrica: uma análise baseada na integração de Modelos Econométrico e de Insumo-Produto Inter-Regional para Minas Gerais e o restante do Brasil. 2008. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada). Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2008.

WORLD TRADE ORGANIZATION  WTO. International Trade Statistics 2008. Genebra: 2008. Disponível em <www.wto.org>.

ZAKARIAS, G., FRITZ, O., KURZMANN, R; STREICHER,G. Comparing Regional Structural Change – An Application of Economic Input-Output Models, InTeReg Working. Paper Series. v. 18, Graz-Vienna, 2002.

Anexo 1 - Compatibilização final Matriz de Insumo Produto com Balanço Energético

Fonte: Elaboração própria baseada em Perobelli et al (2006).

Aanexo 2 - Modelo VCE para as variáveis em log (MVL)

Para detalhes, ver capítulos 3 e 6 de Miller e Blair (1985).

À exceção da variável PIB mundial, todas as séries foram obtidas no site do IPEADATA (www.ipeadata.gov.br).

A escolha da taxa CDB ocorreu devido à falta de dados de outras taxas para o período em análise (1970 a 2007).

A compatibilização feita aqui entre a matriz de insumo-produto nacional e os dados do Balanço Energético Nacional baseouse em procedimentos similares aos adotados por Perobelli et al (2007).

Foram consideradas variáveis dummies de tipo impulso (valem 1 quando ocorre um evento e 0 nos demais anos) para os anos de 1974, 1981, 1987, 1988, 1994 e 2002. As razões de inclusão de cada uma são as seguintes. Em 1974, o segundo choque de petróleo contribuiu para a crise externa que afetou a economia brasileira. O ano de 1981 marca o início de uma política recessiva. O ano de 1987 coincide com o fim da bolha de consumo induzida pelo Plano Cruzado em 1986. Em 1988, foi introduzido o Plano Bresser que promoveu forte aperto de renda.  Em 1994, foi lançado o Plano Real que abriu o caminho para a estabilização da inflação. Em 2002, ocorreu à eleição do Presidente Lula, o que provocou instabilidade nos mercados financeiros e de câmbio (ABREU, 1989; GIAMBIAGI, 2005).

Observese que as previsões feitas com o modelo integrado correspondem ao consumo agregado de combustíveis feito por toda a economia. Isto é, as previsões não são apresentadas por setor. A razão para isso é que quando se usa a matriz híbrida de IP, os coeficientes setoriais da inversa de Leontief nas linhas dos setores energéticos (combustíveis) não podem ser usados para medir individualmente o consumo total (inicial mais direto mais indireto) feito por cada setor. Eles só podem ser usados de forma combinada para medir o consumo total feito por toda a economia. Isto é um preço que se paga por usarse a matriz híbrida na construção do modelo IP. Mattos et al (2008), por exemplo, acoplam ao modelo IP um terceiro módulo, independente, baseado num matriz diagonal de intensidades de uso energético por setor que permite fazerse previsões desagregadas setorialmente.